# Politique de sécurité: 15 règles de gouvernance, de données et d'exploitation

CamTrust Bank : 300 employés, siège à Yaoundé, agences à Douala et Garoua. Ce document traite de l'organisation, de la protection des données et de l'exploitation

| ID | Règle (énoncé, périmètre, mesure) | Preuve de contrôle | Réf. |
| --- | --- | --- | --- |
| RES-01 | Rôles. Le directeur général doit nommer par note écrite un RSSI, indépendant de la DSI, et un DPO. | Notes de nomination signées | R2, loi 2024/017 |
| RES-02 | Rôles. Une matrice RACI doit être annexée à la politique et couvrir règles de pare-feu, comptes d'administration, incidents, revue des accès. | RACI signée, une seule case « A » par activité | R2 |
| RES-04 | Architecture. Le réseau doit être segmenté en zones : serveurs, monétique, administration (VLAN 99), postes, audit (VLAN 20), invités (VLAN 50). | show vlan brief, schéma, test : un poste ne joint pas le serveur monétique | R1, PCI DSS |
| RES-05 | Architecture. Les agences doivent être reliées au siège par VPN chiffré ; le siège doit avoir deux accès (fibre et 4G). | État du VPN, test de bascule sur la 4G | R3 |
| RES-06 | Accès réseau. Les ports d'accès inutilisés doivent être désactivés sur tous les commutateurs ; l'authentification 802.1X doit être activée sur les ports d'agence. | show interfaces status : aucun port inutilisé actif | R4 |
| RES-07 | Accès réseau. Le Wi-Fi clients (VLAN 50) doit être isolé : sortie Internet uniquement, aucun accès aux zones de la banque. | ACL du VLAN 50, test depuis un téléphone : ping vers un serveur refusé | R4 |
| RES-08 | Administration. L'administration des équipements se fait uniquement en SSH, depuis le VLAN 99 ou le bastion. Telnet et HTTP sont interdits. | Configuration des lignes vty, scan Telnet (port 23) négatif | R2, NSA |
| RES-09 | Administration. Tout compte d'administration doit être nominatif et authentifié par un serveur central (TACACS+ ou RADIUS) ; les mots de passe d'administration comptent au moins 15 caractères et sont dans un coffre-fort ; les mots de passe d'usine sont interdits. | Liste des comptes locaux limitée au compte de secours, journaux du serveur d'authentification | R2 |
| RES-10 | Filtrage. Le filtrage entre zones doit refuser par défaut ; seuls les flux de la matrice de flux signée sont autorisés. | show access-lists avec compteurs, revue semestrielle de la matrice | R1 |
| RES-11 | Filtrage. Aucun service d'administration ou de bureau à distance ne doit être exposé sur Internet. | Scan depuis l'extérieur : ports d'administration filtrés | R1 |
| RES-12 | Accès distants. Les accès distants doivent passer par le VPN avec double authentification et compte nominatif. Un prestataire n'accède qu'au serveur de son contrat, via le bastion 10.10.99.10, sur demande et pour une durée limitée (monétique : 1er mardi du mois, 20 h à 23 h). | Comptes prestataires désactivés par défaut, tickets d'ouverture, journaux du bastion | R5 |
| RES-13 | Accès distants. Tout flux de données clients vers un hébergeur à l'étranger doit être recensé et autorisé par le DPO avant mise en service. | Cartographie des flux (proxy, pare-feu), registre du DPO, dossier d'autorisation | R6, loi 2024/017 |
| RES-22 | Dérogations. Toute exception à une règle doit faire l'objet d'une dérogation écrite : demandeur, motif, risque, mesure compensatoire, durée de 6 mois au plus, personne qui l'accepte. | Dossiers de dérogation signés | Toutes |
| RES-23 | Dérogations. Le registre des dérogations doit être revu chaque trimestre ; une dérogation échue rétablit la règle. | Registre revu, aucune dérogation échue active | Toutes |
| RES-24 | Contrôle. La colonne « preuve de contrôle » sert de grille d'audit, déroulée chaque année par le RSSI avec l'audit interne ; les écarts ont un plan de correction suivi. | Rapport d'audit annuel, plan de correction | ISO 27001 clause 5.2 |